### Résumé de la phase pipeline (avant changement de modèle)

1. Modèle et infrastructure

- Modèle choisi : prithivMLmods/Deep-Fake-Detector-v2-Model (ViT, public, documenté)

- Setup GPU : RTX 3060 + i5-12400F + PyTorch CUDA (bug initial de version CPU corrigé → cu126)

- Pipeline de base construit : extraction de frames (OpenCV) → détection de visage → classification → agrégation → verdict

2. Détection de visage — trois itérations

- Haar Cascade (départ) : trop de faux positifs (détections sur le décor), crops de mauvaise qualité

- SSD ResNet10 + seuil de confiance : élimine les faux positifs grossiers, mais taux de rejet à 20% (jusqu'à 50%+ de frames ignorées sur certaines vidéos difficiles)

- YuNet : détection quasi parfaite (100% de couverture sur tout le dataset), y compris cas difficiles (mouvement, petite taille, facecam minuscule)

3. Statistique d'agrégation des scores par frame

- Moyenne simple → sensible aux valeurs extrêmes, peu fiable

- Testé : médiane, Q1, Q3, min, max, avec recherche du seuil de décision optimal pour chacune

- Constat : toutes les statistiques convergent vers un même plafond, peu importe laquelle est choisie, mais ces données supplémentaires mettent en lumière une homogénéité ou une hétérogénéité des scores de confiance.

4. Mesure d'accuracy sur dataset réel (18 vidéos : 8 réelles + 10 fake)

- Accuracy initiale (moyenne, seuil 50%) : 44-47%, pire que le hasard

- Après nettoyage du pipeline (suppression du fallback sur image brute, seuil de confiance abaissé) : jusqu'à 70.6%

- Après passage à YuNet (détection plus robuste) : retombé à 66.7% — preuve que la détection n'était plus le facteur limitant

- Test de l'upscaling des petits visages avant classification : aucun changement mesurable

5. Conclusion de cette phase
Trois hypothèses différentes testées et éliminées méthodiquement (statistique d'agrégation, qualité de détection, résolution des crops) sans faire bouger le plafond d'accuracy de façon significative. Le goulot d'étranglement n'est ni le pipeline, ni le prétraitement — c'est le modèle de classification Deep-Fake-Detector-v2-Model lui-même qui ne généralise pas au-delà de son dataset d'entraînement d'origine. Décision : changer de modèle de classification plutôt que continuer à optimiser autour d'un modèle plafonné.

### Changement de modèle de classification

Contexte

Le modèle initial (Deep-Fake-Detector-v2-Model, architecture ViT) a été validé et testé de façon approfondie : trois axes d'optimisation ont été explorés méthodiquement (statistique d'agrégation des scores par frame, robustesse du détecteur de visage, qualité de résolution des visages recadrés). Ces trois pistes, testées indépendamment, ont plafonné l'accuracy à 70.6% sur un jeu de test de 18 à 20 vidéos, sans amélioration significative malgré les optimisations. Ce plafond a permis de conclure que la limite provenait de la capacité de généralisation du modèle lui-même, entraîné sur une distribution de données trop étroite par rapport à la diversité de vidéos rencontrées en usage réel.

Nouveau modèle : GenD (CLIP ViT-L/14)

Le modèle a été remplacé par GenD ("Deepfake Detection that Generalizes Across Benchmarks", WACV 2026), un modèle explicitement conçu et évalué pour la généralisation cross-dataset — c'est-à-dire sa capacité à rester fiable sur des vidéos très différentes de son jeu d'entraînement d'origine (FaceForensics++). Le modèle repose sur l'encodeur visuel CLIP ViT-L/14, dont seule une infime partie des paramètres est réentraînée (0.03%, technique dite de LN-tuning), ce qui en fait un choix pédagogiquement intéressant : performant tout en restant interprétable et léger à mettre en œuvre.

L'intégration a nécessité l'adoption du pipeline officiel de prétraitement des auteurs : détection de visage (RetinaFace/SCRFD) et alignement par points de repère faciaux (yeux, nez, bouche) vers une pose standardisée, remplaçant notre détecteur précédent (YuNet).

Résultats mesurés

| Métrique | Ancien modèle (ViT) | GenD (CLIP) |
| --- | --- | --- |
| Accuracy globale | 70.6% | 85.0% |
| Faux négatifs (deepfake non détecté) | Jusqu'à 60% | 0% |
| Faux positifs (vraie vidéo rejetée à tort) | Variable | 30% |
| Temps de traitement moyen par vidéo | ~3-5s | ~12-14s |

Le taux de faux négatifs de 0% est particulièrement significatif pour un cas d'usage de vérification d'identité (KYC) : aucun des deepfakes testés n'est passé pour une vidéo authentique. Les erreurs restantes sont exclusivement des faux positifs (vraies vidéos jugées fake à tort), un compromis plus acceptable dans ce contexte - une vraie vidéo rejetée peut être revérifiée manuellement, alors qu'un deepfake non détecté représente un risque de sécurité direct.

RÉCAPITULATIF (pipeline GenD unifié)

Fichier          Vérité  Prédit  OK?  Min    Q1     Médiane  Q3     Max    Moyenne  Temps

test_video1.mp4  REAL    FAKE    ✗     11.1%  35.0%    49.1%  56.1%  79.8%    46.1%  14.4s

test_video10.mp4 REAL    FAKE    ✗      4.2%   6.3%    10.2%  19.2%  79.9%    15.8%  11.0s

test_video2.mp4  REAL    REAL    ✓      6.2%  49.0%    66.7%  78.3%  92.1%    62.3%  14.1s

test_video3.mp4  REAL    REAL    ✓     19.8%  57.4%    73.2%  82.2%  90.0%    67.9%  13.2s

test_video4.mp4  REAL    REAL    ✓      4.1%  49.9%    79.4%  85.7%  92.1%    66.7%  14.7s

test_video5.mp4  REAL    REAL    ✓      7.2%  35.4%    60.7%  67.7%  80.5%    52.5%  13.8s

test_video6.mp4  REAL    FAKE    ✗      1.3%   1.9%     3.6%   9.4%  77.0%    11.9%  52.8s

test_video7.mp4  REAL    REAL    ✓     84.9%  90.1%    92.1%  93.2%  97.7%    91.9%  10.6s

test_video8.mp4  REAL    REAL    ✓     14.1%  75.2%    79.2%  86.3%  93.3%    75.3%  10.7s

test_video9.mp4  REAL    REAL    ✓      4.0%  45.6%    75.0%  88.1%  93.3%    64.9%  11.0s

51.mp4           FAKE    FAKE    ✓      0.9%   2.5%     3.5%   9.6%  51.4%     8.4%  10.6s

52.mp4           FAKE    FAKE    ✓      3.4%   6.6%     7.7%  12.4%  24.3%    10.0%  10.7s

53.mp4           FAKE    FAKE    ✓      4.9%  11.2%    32.6%  59.2%  94.5%    37.6%  11.1s

54.mp4           FAKE    FAKE    ✓      1.2%   2.9%    10.5%  39.0%  94.0%    24.0%  17.2s

55.mp4           FAKE    FAKE    ✓      1.2%   2.9%     4.7%  12.0%  66.4%    13.7%  15.9s

56.mp4           FAKE    FAKE    ✓      0.7%   1.5%     2.8%   4.6%  66.1%     8.6%  16.3s

57.mp4           FAKE    FAKE    ✓      2.8%   5.3%     8.7%  22.5%  77.7%    19.4%  10.9s

58.mp4           FAKE    FAKE    ✓      1.0%   1.6%     2.1%   4.2%   7.2%     2.9%  15.3s

59.mp4           FAKE    FAKE    ✓      3.9%   9.2%    15.5%  23.5%  93.1%    23.5%  19.7s

60.mp4           FAKE    FAKE    ✓      2.7%  12.0%    49.6%  82.1%  91.6%    47.1%  43.5s

Accuracy globale : 85.0% (17/20)

Faux positifs (réel classé fake) : 30.0% sur 10 vidéos réelles

Faux négatifs (fake classé réel) : 0.0% sur 10 vidéos fak

Limite identifiée

L'analyse des erreurs restantes révèle un pattern cohérent : les vidéos où le sujet a une expression faciale marquée (parole active, chant, mouvement de tête) obtiennent des scores plus instables et sont plus susceptibles d'être classées à tort comme deepfake. Plusieurs hypothèses explicatives ont été testées et écartées méthodiquement (rotation vidéo, filtre de retouche, flou de mouvement — corrélation quasi nulle entre netteté d'image et score dans les deux cas testés), suggérant qu'il s'agit d'un biais intrinsèque au modèle plutôt que d'un artefact de prétraitement corrigible.

Tentative de fine-tuning

Une tentative de fine-tuning ciblé de la tête de classification (initialisée sur les poids pré-entraînés, taux d'apprentissage faible, 100 époques) a été menée à partir de 10 vidéos réelles supplémentaires et 5 vidéos fake réservées, en respectant une séparation stricte train/test par vidéo. Une amélioration négligeable a été observée, les prédictions sont restées presque identiques à celles du modèle d'origine sur les 15 vidéos testées. Cela illustre la difficulté d'adapter un modèle de fondation avec un volume de données limité, et confirme que le modèle GenD pré-entraîné (85% d'accuracy) reste la meilleure version.

| Tête d'origine | Tête fine-tunée |
| --- | --- |
| test_video1.mp4 REAL FAKE ✗ 46.1% | test_video1.mp4 REAL FAKE ✗ 46.2% |
| test_video10.mp4 REAL FAKE ✗ 15.8% | test_video10.mp4 REAL FAKE ✗ 16.7% |
| test_video2.mp4 REAL REAL ✓ 62.3% | test_video2.mp4 REAL REAL ✓ 62.6% |
| test_video3.mp4 REAL REAL ✓ 67.9% | test_video3.mp4 REAL REAL ✓ 68.2% |
| test_video4.mp4 REAL REAL ✓ 66.7% | test_video4.mp4 REAL REAL ✓ 66.9% |
| test_video5.mp4 REAL REAL ✓ 52.5% | test_video5.mp4 REAL REAL ✓ 52.9% |
| test_video6.mp4 REAL FAKE ✗ 11.9% | test_video6.mp4 REAL FAKE ✗ 12.1% |
| test_video7.mp4 REAL REAL ✓ 91.9% | test_video7.mp4 REAL REAL ✓ 92.0% |
| test_video8.mp4 REAL REAL ✓ 75.3% | test_video8.mp4 REAL REAL ✓ 76.0% |
| test_video9.mp4 REAL REAL ✓ 64.9% | test_video9.mp4 REAL REAL ✓ 65.5% |
| 52.mp4 FAKE FAKE ✓ 10.0% | 52.mp4 FAKE FAKE ✓ 10.0% |
| 54.mp4 FAKE FAKE ✓ 24.0% | 54.mp4 FAKE FAKE ✓ 24.2% |
| 56.mp4 FAKE FAKE ✓ 8.6% | 56.mp4 FAKE FAKE ✓ 8.6% |
| 58.mp4 FAKE FAKE ✓ 2.9% | 58.mp4 FAKE FAKE ✓ 2.9% |
| 60.mp4 FAKE FAKE ✓ 47.1% | 60.mp4 FAKE FAKE ✓ 47.4% |
| Accuracy: 80.0% (12/15) FPR: 30.0% FNR: 0.0% | Accuracy: 80.0% (12/15) FPR: 30.0% FNR: 0.0% |

Fichier Vérité Prédit OK? Min Q1 Médiane Q3 Max Moyenne Temps

test_video1.mp4 REAL FAKE ✗ 11.1% 35.0% 49.1% 56.1% 79.8% 46.1% 13.2s

test_video10.mp4 REAL FAKE ✗ 4.2% 6.3% 10.2% 19.2% 79.9% 15.8% 10.4s

test_video11.mp4 REAL REAL ✓ 14.0% 37.6% 75.6% 87.5% 94.7% 63.3% 10.5s

test_video12.mp4 REAL REAL ✓ 18.3% 57.2% 75.9% 83.4% 91.0% 68.8% 16.2s

test_video13.mp4 REAL REAL ✓ 61.7% 88.5% 90.0% 91.5% 94.0% 88.8% 10.1s

test_video14.mp4 REAL FAKE ✗ 1.1% 8.2% 20.9% 52.6% 91.0% 34.1% 10.3s

test_video15.mp4 REAL REAL ✓ 9.1% 75.1% 83.1% 85.2% 91.8% 75.7% 10.3s

test_video16.mp4 REAL REAL ✓ 10.1% 44.2% 81.8% 86.3% 93.7% 66.1% 10.7s

test_video17.mp4 REAL REAL ✓ 33.8% 61.2% 71.5% 77.2% 84.8% 68.3% 10.7s

test_video18.mp4 REAL REAL ✓ 1.4% 37.1% 62.1% 73.4% 82.5% 54.0% 10.8s

test_video19.mp4 REAL REAL ✓ 43.1% 55.2% 60.6% 66.1% 80.5% 61.3% 10.7s

test_video2.mp4 REAL REAL ✓ 6.2% 49.0% 66.7% 78.3% 92.1% 62.3% 13.5s

test_video20.mp4 REAL REAL ✓ 77.2% 79.4% 82.7% 84.6% 90.4% 82.5% 10.7s

test_video3.mp4 REAL REAL ✓ 19.8% 57.4% 73.2% 82.2% 90.0% 67.9% 12.7s

test_video4.mp4 REAL REAL ✓ 4.1% 49.9% 79.4% 85.7% 92.1% 66.7% 13.6s

test_video5.mp4 REAL REAL ✓ 7.2% 35.4% 60.7% 67.7% 80.5% 52.5% 12.5s

test_video6.mp4 REAL FAKE ✗ 1.3% 1.9% 3.6% 9.4% 77.0% 11.9% 15.3s

test_video7.mp4 REAL REAL ✓ 84.9% 90.1% 92.1% 93.2% 97.7% 91.9% 10.4s

test_video8.mp4 REAL REAL ✓ 14.1% 75.2% 79.2% 86.3% 93.3% 75.3% 10.7s

test_video9.mp4 REAL REAL ✓ 4.0% 45.6% 75.0% 88.1% 93.3% 64.9% 10.7s

51.mp4 FAKE FAKE ✓ 0.9% 2.5% 3.5% 9.6% 51.4% 8.4% 10.3s

52.mp4 FAKE FAKE ✓ 3.4% 6.6% 7.7% 12.4% 24.3% 10.0% 10.2s

53.mp4 FAKE FAKE ✓ 4.9% 11.2% 32.6% 59.2% 94.5% 37.6% 10.6s

54.mp4 FAKE FAKE ✓ 1.2% 2.9% 10.5% 39.0% 94.0% 24.0% 16.0s

55.mp4 FAKE FAKE ✓ 1.2% 2.9% 4.7% 12.0% 66.4% 13.7% 14.4s

56.mp4 FAKE FAKE ✓ 0.7% 1.5% 2.8% 4.6% 66.1% 8.6% 14.9s

57.mp4 FAKE FAKE ✓ 2.8% 5.3% 8.7% 22.5% 77.7% 19.4% 10.2s

58.mp4 FAKE FAKE ✓ 1.0% 1.6% 2.1% 4.2% 7.2% 2.9% 13.2s

59.mp4 FAKE FAKE ✓ 3.9% 9.2% 15.5% 23.5% 93.1% 23.5% 16.4s

60.mp4 FAKE FAKE ✓ 2.7% 12.0% 49.6% 82.1% 91.6% 47.1% 13.6s

Accuracy globale : 86.7% (26/30)

Faux positifs (réel classé fake) : 20.0% sur 20 vidéos réelles

Faux négatifs (fake classé réel) : 0.0% sur 10 vidéos fake

Temps total : 364.8s (12.2s en moyenne par vidéo)

### Détection audio

Une seconde modalité de détection a été intégrée à DeepShield afin d'analyser les deepfakes vocaux. Le pipeline utilise FFmpeg pour normaliser l'audio, puis un modèle basé sur Wav2Vec2/XLS-R pour analyser plusieurs segments et produire un real_probability, utilisé comme score final de probabilité d'authenticité.

Un premier modèle, Vansh180/deepfake-audio-wav2vec2, a été testé mais a montré des faux négatifs importants sur notre jeu de test : plusieurs audios pourtant connus comme étant des deepfakes étaient classés comme réels avec des scores de 85 à 90 % de probabilité réelle. Ce modèle a donc été abandonné.

Après comparaison, le modèle Gustking/wav2vec2-large-xlsr-deepfake-audio-classification a été retenu. Sur une première dizaine de deepfakes audio, il produit généralement des scores autour de 30-35 % de probabilité réelle, avec quelques cas plus proches de la zone d'incertitude. Ces résultats sont nettement plus cohérents avec la nature des fichiers testés et constituent la base actuelle du détecteur audio de DeepShield.

Le système conserve également les scores de chaque segment afin de permettre une analyse plus fine du comportement du modèle.